論文2 表集（和文）

数値はすべて data/paper2_numbers.json（data/extract_tables.py が ../02_tables.md を機械で読んだもの）から build_tables.py が取り、手で打っていない。判定（成立・不成立）は docs/research/roadmap_v1.md §9 のまま動かさない。表4 以降は決定試験の判定の後に回した探索・事後の記述であり、判定には用いない。段（A・B・C）を出す表には段の注釈を脚注に置く。脚注の印（a, b, …）は見出し文または列見出しに付けた。

表1. 事前に決めた解析項目の一覧 ― 規則・凍結した日・結果・判定・出典a。判定規準（実行前に凍結）: 年齢層内 Spearman ρ が全 6 層で予測の向き、かつ中央値 |ρ| ≥ 0.30。

| 項目 | 役割 | 規則（凍結した日） | 結果 | 判定b | 出典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解法・凍結版（歪みガウス 2 成分・src/pda.py）ΔT × 大動脈PWV、RI × 末梢血管抵抗 | 主要な問い Q1・Q2（表2 行1） | 年齢層内（6 層）Spearman ρ が全層で予測の向き（ΔT 負・RI 正）かつ中央値 ¦ρ¦ ≥ 0.3。層は 8 名以上。プールした相関は参考値〔凍結 2026-09-03（20番の実行前）。問い自体は 2026-08-30 roadmap §3「研究0」〕 | ΔT 0.223（6/6）・RI 0.207（5/6） | 不成立 | lab_log 2026-09-03「研究0 の事前規準と、実行前に捕まえた列ずれ」「研究0 の結果」; roadmap §8・§9; 追記12 で再現 |
| 分解法・第2版 歪みガウス（主たる経路・src/pda2.py） | 主要な問い（凍結版の失敗が実装の問題かを問う。表2 行2） | 「成立」の定義 1〜3: 2 つの問いの両方で A・B・C の 3 段すべて成立、* なし。27番で割れれば「成立」と書かない〔凍結 2026-09-04（gate0_rules_v2・pda2_thresholds_v2）。pda2 版 048d2b43bb05 を 2026-09-05 に固定〕 | ΔT: 採択 2/4,374。A・B は判定不能、C 0.167。RI: A・B は判定不能、C 0.354（3/6） | 不成立（A・B 判定不能・C 不成立）。分解法を血管指標として用いる方針は取らない | gate0_rules_v2.md; pda2_final_summary.md §1〜2; 追記12 §1〜3; roadmap §9 |
| 分解法・第2版 ガンマ（併記） | 頑健性の確認（表2 行3） | 「ガンマ経路だけが成立しても『PDA が成立』とは書かない。張り付き率と 27番 B 層『探索範囲を広げる』の判定を併記」〔凍結 2026-09-04〕 | ΔT: 採択 103。A 0.798（3/4 層）、C 0.556（6/6）。RI: A 0.609（4/4）、C 0.280（6/6） | 不成立（27番で閾値・条件により判定が割れる） | gate0_rules_v2.md; 追記12・13 |
| 特徴点法（Charlton 同梱・同一の波形）ΔT・RI。副次に SI・AGI_mod・AI、ΔT × 頸大腿PWV | 対照（指標の作り方だけを変える。表2 行4） | 同じ規準を 20番から import。読み方を実行前に固定: 「特徴点法も不成立 → 失敗は PDA 固有ではない」「特徴点法だけ成立 → 失敗は PDA 固有」「モデル出力 PTT が強い負を示さない → 比較自体を疑う」〔凍結 2026-09-03（23番の実行前）〕 | ΔT 0.710（6/6）・RI 0.504（6/6）。副次: SI 0.710・AGI_mod 0.885 は成立、AI 0.143 は不成立 | 成立（AI のみ不成立）。失敗は分解に固有と訂正し、全面撤退を取り消した | lab_log 2026-09-03「カーネルを増やせば助かるか」「判定の訂正」; roadmap §8; 追記12 で再現 |
| 早期振幅比 Am_b/Am_p1（Hellqvist 2024）× 大動脈PWV | 4 つめの手法・探索（表2 行5） | 「成立し、特徴点法 ΔT の中央値と同等以上（差 0.05 以内なら同等）なら研究2 の主指標候補を Am_b/Am_p1 に切り替える。ΔT は副次」「5〜95% の幅が 0.05 未満なら弁別できていないと読む」〔凍結 2026-09-04〕 | 0.836（6/6）。頸大腿PWV に対しては 0.758（5/6）で不成立 | 成立（頸大腿PWV に対しては不成立）。研究2 の主指標候補を Am_b/Am_p1 に切り替えた | gate0_rules_v2.md; 追記12 §3-4 |
| 陽性対照 モデル出力 PTT × 大動脈PWV | 処理系の検査（表2 行6） | 2026-09-03: 強い負を示さなければ比較自体を疑う。2026-09-04: 中央値 ¦ρ¦ ≥ 0.50 かつ全層負でなければ表全体を無効〔凍結 2026-09-03（23番）・2026-09-04（gate0_rules_v2 で数値化）〕 | 0.571（6/6）。同梱の到達時間の 22.2%（972 名）で周期の取り違えがあり、直すと 0.986（事後。表は有効のまま） | 合格。表は有効 | lab_log 2026-09-03「判定の訂正」; gate0_rules_v2.md; 追記11・12 §0 |
| ΔT p1 基準（Hellqvist の収縮期ピーク） | 探索（表2 の注） | 「p1 基準 ΔT と自前の特徴点 ΔT の差が型3 で大きければ、特徴点 ΔT の収縮期側の基準点を p1 に置き換える」〔凍結 2026-09-04〕 | 0.423（5/6）。同一の 4,269 名における自前の特徴点由来 ΔT 0.536 に劣る | 不成立。p1 は採用しない（該当行に該当せず） | gate0_rules_v2.md; 追記12 §3-5 |
| DPS（幅の差・Goswami 2010） | 記述 | 「第2版 歪みガウスの DPS が真値と単調なら研究2 の副次指標に加える（符号は事後に決めない。記述として報告）」〔凍結 2026-09-04〕 | 主たる経路（歪みガウス）の採択は 2 拍で、A 段は判定不能。C 段の値は記述にとどめる | 記述のみ（採用された分解を前提とする行なので適用しない） | gate0_rules_v2.md; 追記12 §3-7 |
| 波形の型の分布（26番 表2）と型3・型4 の扱い | 判定の読み方の条件 | 「型3 が多ければ PDA の判定は型1 の拍で下され、型3 は特徴点・p1・早期振幅比で読む。型3 の n と 27番 A『型3 を含める』の判定を併記」「型4 には ΔT の形をした指標がどれも定義できない。型4 の n を報告し早期振幅比だけで議論」〔凍結 2026-09-04〕 | 型1 891名（20.4%）・型3 3,378名（77.2%）・型4 105名（2.4%） | 該当行どおりに読んだ: 分解法の判定は型1 の拍で下し、型3 は特徴点法・p1・早期振幅比で、型4 は早期振幅比だけで読む | gate0_rules_v2.md; 追記12 §1・§3-6 |
| 27番 閾値感度解析（A 層: 当てはめ直し不要、B 層: 624 名で当てはめ直し・14 条件） | 結論が閾値の産物でないかの検査 | 「どの閾値でも同じなら結論は閾値の産物ではない。割れるなら論文に割れる範囲を書き『成立』とは書かない」。B 層の集団は subj_no % 7 == 0 に固定し、結果を見て選び直さない〔凍結 2026-09-04（lab_log「決定試験の前に閾値を凍結した」）〕 | 歪みガウス経路はどの閾値でも不成立。ガンマ経路は A 層・B 層とも閾値・条件で判定が割れる（採用分の 87.4% が探索範囲の境界にあり、範囲を広げると ΔT の A 段は 0.119） | 表2 の第2版の 2 行に反映 | pda2_thresholds_v2.md; 追記12 §2 |
| 表3 振った因子ごとの年齢層内主効果（記述） | 機構の記述 | 「ΔT を動かす主因子が PWV、RI を動かす主因子が MBP なら概念どおり」〔凍結 2026-09-03〕 | 分解法 ΔT: 脈波伝播速度 −17.0（−0.26）・心拍数 −10.9（−0.54）・大動脈径 −12.6（−0.37）％。特徴点法 ΔT: 脈波伝播速度 −31.2・心拍数 −2.6％。分解法 RI: 心拍数 −40.3（−0.37）・脈波伝播速度 +33.7（−0.17）・平均血圧 +24.2（−0.00）％ | 概念どおりではない: 分解法 ΔT は心拍数の効きが脈波伝播速度と同じ桁で、RI の主因子は平均血圧ではない | lab_log 2026-09-03「研究0 の結果」「判定の訂正」; 追記12; 02_tables 表2 |
| 表3b 1 因子掃引（記述） | 機構の記述 | 同上（1 因子だけ振った被験者の値）〔凍結 2026-09-03〕 | 脈波伝播速度の行が最も大きく折れ返る: ΔT 332.3 → 352.8 → 251.2 ms、RI 0.325 → 0.254 → 0.647 | 応答が単調でない（成分の対応が入れ替わる） | lab_log 2026-09-03「研究0 の結果」; 02_tables 表2b |
| 表3c 真の伝播時間（モデルの立ち上がり時刻表。記述） | 真値の記述 | 「橈骨→指尖の真値の幅を VitalDB の T2−T1 の症例内 SD（≈18 ms）と比べる」〔凍結 2026-09-03〕 | 大動脈起始部→指尖 96 ms（66〜120 ms）、橈骨→指尖 8 ms（4〜16 ms）。ρ(大動脈PWV, 起始部→指尖) −0.99（6/6）、ρ(分解法 ΔT, 同) +0.19（6/6） | 橈骨→指尖の真の伝播時間の幅は VitalDB の症例内 SD より狭い。分解法 ΔT は真の伝播時間をほとんど追わない | lab_log 2026-09-03「研究0 の結果」; 02_tables 表2c |

a 規則の原文は lab_log 2026-09-03「研究0 の事前規準と、実行前に捕まえた列ずれ」、docs/research/gate0_rules_v2.md（2026-09-04）、lab_log 2026-09-04（追記）「決定試験の前に閾値を凍結した」。判定は docs/research/roadmap_v1.md §9 と同一。結果の数値は 02_tables.md 表1・表2・表2b・表2c（data/paper2_numbers.json）から取った。「追記 n」は lab_log の追記番号。乱数の不変条件（28番）は実装の検査であり解析項目ではないので表に含めない。

b A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

表2. 年齢層内 Spearman 順位相関の中央値（決定試験・4,374 名・6 層）a。判定規準は実行前に凍結: 全6層で予測の符号を持ち、かつ中央値 |ρ| ≥ 0.30。予測の符号は ΔT × 大動脈脈波伝播速度が負、RI × 末梢血管抵抗が正。表には絶対値を示し、括弧内は予測の符号を持った層の数b。

| 指標の作り方 | ΔT × 大動脈PWV | RI × 末梢血管抵抗 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分解法・凍結版（歪みガウス 2 成分） | 0.223（6/6） | 0.207（5/6） | 不成立 |
| 分解法・第2版 歪みガウス（主たる経路）c | 採択 2/4,374。A・B は判定不能、C 0.167 | A・B は判定不能、C 0.354（3/6） | 不成立 |
| 分解法・第2版 ガンマ（併記）c | 採択 103。A 0.798（3/4 層）、C 0.556（6/6） | A 0.609（4/4）、C 0.280（6/6） | 不成立 |
| 特徴点法（同一の波形・同梱） | 0.710（6/6） | 0.504（6/6） | 成立 |
| 早期振幅比 Am_b/Am_p1 | 0.836（6/6） | 未検証 | 成立 |
| モデル出力の脈波到達時間（陽性対照）d | 0.571（6/6） | — | 合格 |

a 出典: 02_tables.md 表1（docs/research/roadmap_v1.md §9、lab_log 追記12）。凍結版は 20番 20_pwdb_validity.py、特徴点法と陽性対照は 23番 23_pwdb_landmarks.py、第2版と早期振幅比は 26番 26_pwdb_compare.py・27番 27_threshold_sensitivity.py（data/pwdb/pwdb_compare.csv・pwdb_compare_report.txt）。

b 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値。「未検証」は評価していない指標、「—」は該当する指標が無いことを表す。

c 第2版の 2 行は採択数が少なく段で分けて示す。A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d 陽性対照が 0.571 にとどまるのは、同梱の到達時間の 22.2%（972 名）で 1 周期の取り違えがあるためで、周期を直すと 0.986 になる（事後・探索。表は有効のまま。lab_log 追記120）。第2版 ガンマの採用分の 87.4% は探索範囲の境界に張り付き、範囲を広げると ΔT の A 段は 0.119 になる（27番。docs/research/roadmap_v1.md §9）。

表3. 振った因子ごとの年齢層内主効果（+1SD と −1SD の平均の差 ÷ 層平均、%）a。括弧内はその因子と指標の年齢層内 Spearman 順位相関b。

| 因子 | 特徴点法 ΔT | 分解法 ΔT | 分解法 RI | 早期振幅比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大動脈径 | −9.4 | −12.6（−0.37） | +33.2（+0.30） | +2.0 |
| 心拍数 | −2.6 | −10.9（−0.54） | −40.3（−0.37） | +4.0 |
| 駆出時間 | +4.6 | +0.7（+0.09） | +3.2（−0.10） | −1.1 |
| 平均血圧 | −15.1 | −7.7（−0.09） | +24.2（−0.00） | −4.0 |
| 脈波伝播速度 | −31.2 | −17.0（−0.26） | +33.7（−0.17） | −7.1 |
| 1回拍出量 | +15.9 | −4.1（+0.05） | +21.6（−0.05） | −0.2 |

a 出典: 02_tables.md 表2（docs/research/roadmap_v1.md §9、lab_log 追記12。20番・23番・26番の因子別の表）。

b 太字は本文で対比する行・列（脈波伝播速度と心拍数）。特徴点法の ΔT では脈波伝播速度の行が心拍数の行の 12 倍であるのに対し、分解法の ΔT では 1.6 倍にとどまる。順位では分解法の ΔT は心拍数（−0.54）が脈波伝播速度（−0.26）を上回る。

表3b. 1 因子掃引（他の因子は基準値。年齢層の中央値。ΔT は ms）a, b。

| 因子 | ΔT −1SD | ΔT 基準 | ΔT +1SD | RI −1SD | RI 基準 | RI +1SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脈波伝播速度 | 332.3 | 352.8 | 251.2 | 0.325 | 0.254 | 0.647 |
| 心拍数 | 382.5 | 352.8 | 321.6 | 0.324 | 0.254 | 0.230 |
| 大動脈径 | 353.6 | 352.8 | 332.1 | 0.235 | 0.254 | 0.322 |
| 駆出時間 | 341.2 | 352.8 | 362.9 | 0.274 | 0.254 | 0.233 |
| 平均血圧 | 337.2 | 352.8 | 348.7 | 0.294 | 0.254 | 0.236 |
| 1回拍出量 | 339.5 | 352.8 | 356.7 | 0.282 | 0.254 | 0.251 |

a 出典: 02_tables.md 表2b（lab_log 2026-09-03「研究0 の結果」・追記12。20番）。分解法・凍結版の値。

b 太字は最も大きく折れ返る行（脈波伝播速度）。ΔT は −1SD 側が予測と逆向きに動き、RI は U 字を描く。ΔT では平均血圧の行も小さく折れ返る（337.2 → 352.8 → 348.7。lab_log 追記113）。

表3c. 真の伝播時間（モデルの立ち上がり時刻表より）a, b。

| 区間 | 中央値 | 5〜95パーセンタイル |
| --- | --- | --- |
| 大動脈起始部 → 指尖 | 96 ms | 66〜120 ms |
| 橈骨 → 指尖 | 8 ms | 4〜16 ms |

a 出典: 02_tables.md 表2c（lab_log 2026-09-03「研究0 の結果」。20番。PWDB 配布物 pwdb_onset_times.csv）。

b 年齢層内 ρ（大動脈PWV、起始部→指尖の伝播時間）= −0.99（6/6）。年齢層内 ρ（分解法 ΔT、同）= +0.19（6/6）。

表4. 基底関数と成分数の総当たり（探索・事後）a, b, c, d。

| 基底 | 成分 | Wang 通過 | Errx 中央値 [ms] | NRMSE 中央値 | 母数が境界にある割合 | ΔT × PWV ¦ρ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歪みガウス α∈[0,8]（凍結版） | 2 | 0.0% | 40 | 0.0212 | 2% | 0.14（2/4） |
| 同 | 3 | 2.0% | 24 | 0.0110 | 0% | 0.08（4/4） |
| ガウス（歪みなし） | 2 | 0.0% | 30 | 0.0491 | 4% | 0.54（4/4） |
| 同 | 3 | 0.0% | 14 | 0.0191 | 86% | 0.55（3/4） |
| 同 | 4 | 1.0% | 15 | 0.0145 | 94% | 0.28（3/4） |
| 同 | 5 | 1.0% | 13 | 0.0084 | 92% | 0.52（3/4） |
| 歪みガウス α∈[−8,8]（Basso 式） | 2 | 0.0% | 40 | 0.0212 | 2% | 0.14（2/4） |
| 同 | 3 | 2.0% | 23 | 0.0111 | 0% | 0.12（3/4） |
| ガンマ（凍結の探索範囲） | 3 | 15.3% | 12 | 0.0071 | 93% | 0.56（4/4） |
| 同 | 4 | 22.4% | 10 | 0.0051 | 99% | 0.35（3/4） |
| ガンマ（広い探索範囲） | 3 | 10.2% | 12 | 0.0068 | 89% | 0.55（4/4） |
| 同 | 4 | 31.6% | 8 | 0.0047 | 99% | 0.38（3/4） |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表3。lab_log 追記13。台本 31番 31_pwdb_basis_explore.py（data/pwdb/pwdb_basis_explore.csv）。

c 対象は 120 名から取った切痕のある 98 拍で、層は 8 拍以上の 4 層である（決定試験の 4,374 名・6 層より小さく、値の幅は広い）。前処理と Wang の採否規準は決定試験と同一。|ρ| は全例（採否を無視）の年齢層内中央値、括弧内は予測の符号を持った層の数。

d 太字は分解の中で最も追った 2 行。

表5a. 公表された条件をそのまま当てた結果（探索・事後）a, b, c, d, e。

| 条件の出どころ | ΔT × 大動脈PWV | RI × 末梢血管抵抗 |
| --- | --- | --- |
| Tigges 2017（推奨の Gamma M=3） | 0.578（6/6） | — |
| Fleischhauer 2020（2核） | 0.505（5/6） | 0.314（5/6） |
| Couceiro 2015 | 0.500（6/6） | R1_d 0.585（6/6） |
| Wang 2013（全例） | 0.457（5/6） | — |
| Basso 2024（L=3） | — | 0.314（6/6） |
| Goswami 2010 | — | 0.343（5/6） |
| 参照: Charlton 同梱の特徴点由来 | 0.705 | 0.501 |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表4。lab_log 追記18。台本 33番 33_pwdb_literature_replica.py（docs/research/results/33_literature_replica_report.txt、lab_log 追記16〜18）。

c 対象は系統的に選んだ 624 名（subj_no を 7 で割った剰余が 0）。同一集団における Charlton 同梱の特徴点由来指標は ΔT 0.705・RI 0.501 である。括弧内は予測の符号を持った層の数。

d 太字は ΔT で最良の条件と、RI で特徴点由来を上回った唯一の条件。

e RI については Couceiro の R1_d のみが特徴点由来を上回る（0.585 対 0.501）。事前に定めた規準の下でこの行は判定に採らない。留保は 3 つある。本モデルでは末梢血管抵抗が拡張期の減衰を決めるため関連の一部が内蔵されていること、実測波形では拡張期ピークが得られないことが多いこと、および我々の再現に逸脱が残ることである。

表5b. 逸脱表 ― 文献の条件の再現で原著と異なる点（表5a の補足）a, b。

| 出どころ | 逸脱 |
| --- | --- |
| 全条件 | 最適化器は我々の環境のもの（SciPy）を用いた。原著と同一ではない |
| Wang 2013 | 重みの探索の刻みを 1 とした |
| Couceiro 2015 | 第5成分の初期値は表1 から作れなかった 1% の拍で既定値を用いた |
| Tigges 2017 | 補正赤池情報量規準のための 40 Hz への再標本化は原著の記述どおり Kaiser 窓で行った |
| 共通 | PWDB は 1 拍・雑音なしであり、原著が対象とした実測波形とは条件が異なる |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表4 の逸脱表。lab_log 追記18。台本 33番の逸脱表（lab_log 追記17・18）。

表6a. 波形の型で分けた年齢層内 Spearman 順位相関（探索・事後）a, b, c, d, e, f, g。

| 波形の型（n） | 特徴点法 ΔT C 段 | 分解法・凍結版 ΔT A 段 | 早期振幅比 C 段 | 特徴点法 RI C 段 | 分解法・凍結版 RI A 段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型1 切痕あり（891） | 0.343（4/6） | 0.224（4/6） | 0.326（4/6） | 0.481（6/6） | 0.554（6/6） |
| 型3 変曲点のみ（3,378） | 0.430（6/6） | 0.220（6/6） | 0.815（6/6） | 0.550（6/6） | 0.233（5/6） |
| 型4 いずれも無し（105・3 層） | 0.796（3/3） | 0.472（3/3） | 0.247（0/3） | 0.888（3/3） | 0.637（3/3） |
| 全例（4,374） | 0.710（6/6） | 0.223（6/6） | 0.836（6/6） | 0.504（6/6） | 0.207（5/6） |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表5。台本 48番（docs/research/results/48_pwdb_by_waveform_type.txt）。lab_log 追記137。50番 節C が同じ入力から型1・型3 の特徴点法の値を再現している。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員。特徴点由来の指標は採否の判定を持たないので常に C 段。

d 対象は決定試験と同じ 4,374 名で、波形の型は pda2.find_landmarks による（型1 ＝ 重複切痕と拡張期ピークが極値として現れる、型3 ＝ 極値は無いが下降脚の変曲点で代用できる、型4 ＝ いずれも見つからない）。層は年齢の 6 値、1 層 8 名以上。|ρ| の中央値を示し、括弧内は予測の符号を持った層の数である。左の 3 列は ΔT × 大動脈脈波伝播速度（予測の符号は負、早期振幅比は正）、右の 2 列は RI × 末梢血管抵抗（正）である。型4 の特徴点法の値は、同梱の特徴点がある 72 名（105 名中）で計算した（lab_log 追記137・138）。

e 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値。

f 全例の相関は型の混合を含む。特徴点法の ΔT は全例で 0.710 だが、型を固定すると型1 で 0.343、型3 で 0.430 にとどまる。同じ年齢層の中で型1（切痕が残る）と型3（切痕が消えた）が分かれ、型そのものが硬さの関数であるため、型をまたぐ差が全例の値を押し上げている。これは指標が硬さを反映していることの一部であって欠陥ではないが、型を固定した中での関連は全例の値より弱い。

g 走らせる前に固定した予測（lab_log 追記136）: (P1) 特徴点法（同梱）の ΔT × 大動脈PWV は型1・型3 のどちらでも |ρ| の中央値 0.30 以上で全層で負。(P2) 凍結版 ΔT（A 段）は型1 では特徴点法との |差| の中央値 5 ms 未満・|ρ| 0.30 以上、型3 では |差| 20 ms 以上・|ρ| 0.30 未満。(P3) 凍結版 RI（A 段）は型1 では特徴点法との |差| 0.01 未満で |ρ| も 0.05 以内、型3 では一致しない。(P4) 型4 は 8 名以上の層が 3 層以下で層数が足りない。(P5) 型1 の割合は年齢層とともに単調に減る。 結果は 「はい」は P4 のみ（P1・P2・P3・P5 いいえ）（lab_log 追記137）。

表6b. 真値そのものの層内のばらつき（範囲の制限。探索・事後・C 段）a, b, c, d。

| 波形の型 | 大動脈PWV の幅 [m/s] | 末梢血管抵抗の幅 [Pa·s/m³] | 8 名以上の層 | 最小の層 n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型1 切痕あり | 0.114 | 3.71×10⁷ | 6 / 6 | 53 |
| 型3 変曲点のみ | 1.431 | 4.58×10⁷ | 6 / 6 | 405 |
| 型4 いずれも無し | 0.934 | 2.48×10⁷ | 3 / 6 | 29 |
| 型1 ÷ 型3 | 0.080 | 0.810 | — | — |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表5b。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench_BC.txt）。lab_log 追記147。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d 型1 の値を「手法の失敗」と読んではいけない。型1 に絞ると年齢層の中で大動脈脈波伝播速度がほとんど動かなくなるためで、表6a の型1 の列はどの手法でも低い。四分位範囲の幅を年齢層ごとに出し、層をまたいだ中央値を示す（数値は PWDB の配布物の単位のまま。大動脈PWV は m/s、末梢血管抵抗は Pa·s/m³）。この表は型1 の弱さを見たあとで作った記述であり、予測は立てていない。検定も行わない。太字は本文で対比する値。

表7. 診断と改善案の対応 ― 何を変え、どの観察から、走らせる前に何を予測し、どうなったか（型3・探索・事後）a, b, c, d。

| 改良案（番号） | 何を変えたか | 根拠となった観察（出典） | 走らせる前に固定した予測（出典） | 結果（型3: ΔT C 段・RI C 段・通過率） | 読み |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) 凍結版（項を持たない） | 何も変えない。src/pda.py の fit_beat を既定の引数で呼ぶ（Δμ の下限 0.08 s） | 対照。複製が本体と同じ振る舞いをすることの照合（追記142） | P10: ΔT・RI・採否が 26番の列と全例一致し、同梱の特徴点の型別 ρ が 48番を再現（追記143） | ΔT C 段 0.207（6/6）・RI C 段 0.184（4/6）・通過率 0.901 | 全例で 26番の列と一致。節C が読む拍・真値・規約は 26番と同じ（追記144） |
| (2) 第2成分の位置の下限を 0.08 → 0.01 s | 探索範囲の Δμ の下限だけを 0.08 → 0.01 s に緩める。ほかは凍結版のまま | 合成脈波で凍結版の ΔT が真値 150 ms 付近で下限に詰まり、RI の符号が反転した（追記141・143） | P7: 型3・C 段で Δμ 下限に張り付く割合が (4) より 0.10 以上大きい（追記143） | ΔT C 段 0.206（6/6）・RI C 段 0.180（5/6）・通過率 0.899 | 下限に張り付いた拍は全型で皆無。Δμ の下限は原因ではない（追記144） |
| (4) 貯留槽の項を足す（前進波の畳み込み） | 前進波に単位面積の指数核を畳み込んだ貯留槽の項を足す（母数 g・τ を追加、τ ≥ 0.05 s） | 追記139 の候補 (1)。2 要素 Windkessel の解。合成では ρ 1.00・縮退なし（追記143） | P6・P8・P9: 型3 の A 段で ΔT・RI（75 歳層も正）が規準、型1 でも ΔT が規準（追記143） | ΔT C 段 0.245（3/6）・RI C 段 0.274（5/6）・通過率 0.088 | P6・P8・P9 はすべて「いいえ」。g が上限・τ が下限に達し、第1成分の定数倍に縮退（追記144・146） |
| (4c) 同（時定数の下限を 0.05 → 0.15 s） | (4) と貯留槽の時定数 τ の下限だけが違う（0.05 → 0.15 s） | 追記146 の縮退の診断（τ → 0 で核が δ 関数に近づく）。0.15 s は生理の範囲で前進波の幅の 3 倍 | 「結果を見る前に決めた値。縮退が外れても効かないなら、項を足す案は縮退を塞いでも効かないと書ける」（追記146） | ΔT C 段 0.187（4/6）・RI C 段 0.418（6/6）・通過率 0.035 | 張り付きが新しい下限へ移っただけで縮退は解消しない。通過率は全案で最低（追記147） |
| (3) 自由な指数減衰を足す | 自由な指数減衰 d·exp(−(t−t0)/τ) を足す（24番 A1 と同じ形。10 母数） | 24番の減衰項（追記139 では未実行）。合成では効かず、実データでは下降が主因で順位が変わりうる（追記144 §4） | 数値の予測は無く「実データでどう出るかを見る」（追記144・145） | ΔT C 段 0.272（6/6）・RI C 段 0.258（6/6）・通過率 0.591 | 凍結版よりわずかに良いだけ。τ が下限に達し (4) と同じ向きに縮退する（追記146） |
| (7) 出力側の畳み込み（2 成分の和に単位面積の指数核を掛けて置き換える） | 2 成分の和に単位面積の指数核を掛けて置き換える（9 母数）。ΔT・RI は畳み込む前のピークから出す | PWDB の PPG の生成（Charlton 2019 式 A1）に最も近く、(4) の縮退の向きが無い（追記149） | 「PWDB の PPG はこの形で作られ in silico では有利」と留保。直ると期待した（追記149・152） | ΔT C 段 0.267（2/6）・RI C 段 0.361（4/6）・通過率 0.728 | 波形には最もよく合うが ΔT の関連は凍結版より悪い。下降の自由度が第2成分の位置を不定にする（追記152） |
| (8) 2 段階（拡張期の後ろ 30% から時定数を推定し、逆畳み込みしてから凍結版を当てる） | 拍の後ろ 30% から τ を推定し、x = y + τ·y′ で逆畳み込みしてから凍結版を当てる | 貯留槽の文献が拡張期後期から時定数を推定するやり方に対応（追記149） | 「微分を使うので雑音に弱い」。数値の予測は無し（追記149） | ΔT C 段 0.012（4/6）・RI C 段 0.195（6/6）・通過率 0.086 | 逆畳み込みが行き過ぎて拡張期が持ち上がり、第2成分の幅が上限に達する。通過率は最低級（追記152） |
| (6b) 当てはめを拍長の 0.65 倍で打ち切る | 残差だけを拍長の 0.65 倍までで取る。探索範囲・起点・ピークは全長で計算。Δμ の下限は 0.08 s のまま | 追記139 の候補 (3)。0.65 は実データに当てる前に置いた値で、切痕の探索上限と同じ値（追記139・145） | 「主の割合は 0.65T のまま。見てから選び直さない」（追記145）。(6b) は (6) と同じはず（追記144） | ΔT C 段 0.596（6/6）・RI C 段 0.107（6/6）・通過率 0.413 | ΔT は A 段・C 段とも規準を満たし特徴点法を上回る。RI は A 段だけ。打ち切りだけが効く（追記146・147） |
| (6c) 同 0.55 倍 | (6b) と打ち切りの割合だけが違う（0.55 倍。Δμ の下限は 0.08 s のまま） | 結論が割合の選び方に敏感でないことを示す記述のため（追記145 取り決め 2） | 「0.55 や 0.75 のほうが良く出ても主の割合は 0.65T と書く」（追記145 取り決め 3） | ΔT C 段 0.582（6/6）・RI C 段 0.182（3/6）・通過率 0.156 | C 段は 0.65 倍と同じ水準で全層の向きが合う。通過率は割合を振った中で最も低い（追記147） |
| (6d) 同 0.75 倍 | (6b) と打ち切りの割合だけが違う（0.75 倍） | 同上（感度の記述。追記145 の取り決め） | 同上（追記145 の取り決め） | ΔT C 段 0.545（6/6）・RI C 段 0.149（6/6）・通過率 0.726 | C 段は同じ水準で向きが合い、通過率は割合を振った中で最も高い（追記147） |
| (6e) 絶対時間 0.45 s で打ち切る（拍長の 0.90 倍を上限） | (6b) と切る位置の決め方だけが違う（絶対時間 0.45 s。拍長の 0.90 倍を上限） | W1: 拍長の割合で切ると切る位置が心拍数の関数になる（追記148・149） | 「絶対時間で切っても同じ結論が出るかを見る」（追記149） | ΔT C 段 0.724（6/6）・RI C 段 0.110（3/6）・通過率 0.187 | 割合で切った版と同じ向き・同じ水準以上。打ち切りの効果は心拍数依存の産物ではない（追記152） |
| (9) 残差を 1 次微分の領域で取る | 残差を d/dt(g1+g2) と y′ の差で取る。模型・探索範囲・起点・解の選び方は凍結版と同じ | 追記139 の候補 (3) の後半。拡張期の下降は微分すると小さくなり、第2成分が引かれにくい（追記149） | 「雑音 0.01 で通過率か型3・C 段の ΔT が 0.30 未満なら微分領域は雑音に弱い」（追記153 §5） | ΔT C 段 0.687（6/6）・RI C 段 0.416（6/6）・通過率 0.510 | ΔT と RI とも C 段の規準を満たす唯一の版だが、雑音 2% で崩れ、採否が硬い側で落ちる（追記152・158） |
| （参考）特徴点法（同梱） | 何も当てはめない。Charlton 2019 Table A3 の規則で同梱の特徴点から ΔT・RI を取る | 決定試験の対照（2026-09-03・09-06） | 決定試験で確定済み。48番の P1（型1・型3 のどちらでも規準）は型1 で外れた（追記137） | ΔT C 段 0.430（6/6）・RI C 段 0.550（6/6）・通過率 — | 型3 の参照値。B 段は分解に有利な部分集合なので C 段より低い（追記158） |
| (B) B 段と雑音（凍結版・(6b)・(9) の 3 版） | 3 版の共通の採用例（B 段）で比べ、拍に雑音 1%・2% を足して当て直す | (6b) の RI は A 段でしか規準を満たさない（追記149 の問1）。雑音には当てていなかった（追記148） | B 段≥0.30・全層で当てはめの良さ、差<0.10で採用の仕方。雑音 1% で <0.30 なら弱い（追記153） | (6b) の RI B 段 0.381・雑音 1% 0.266・2% 0.168。(9) の通過率 0.510・0.326・0.290 | RI は当てはめの良さと採用の仕方の両方で、雑音に残らない。1 次微分は 1% で該当せず、2% で下回る（追記158） |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表6。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench_BC.txt・50_reservoir_bench_C14.txt）。lab_log 追記144・146・147・149・151・152。文章の列は data/prespec_chronology.json（lab_log の追記を起こしたもの）を 60 字以内に縮め、追記と照合した。数値の列は 02_tables.md 表6（この集の表8）と同一。「追記 n」は lab_log の追記番号。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値。

表8. 拡張期の下降の扱いを変えたときの型3 の関連（探索・事後。4,374 名を当てはめ直した中の型3・3,378 名）a, b, c, d, e, f, g。

| 拡張期の下降の扱い | ΔT×PWV A 段 | ΔT×PWV C 段 | RI×抵抗 A 段 | RI×抵抗 C 段 | 通過率 | 同梱の特徴点との ΔT の差（A 段） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) 凍結版（項を持たない） | 0.220（6/6） | 0.207（6/6） | 0.233（5/6） | 0.184（4/6） | 0.901 | +98.5 ms |
| (2) 第2成分の位置の下限を 0.08 → 0.01 s | 0.216（6/6） | 0.206（6/6） | 0.236（6/6） | 0.180（5/6） | 0.899 | +97.9 ms |
| 下降を説明する項を足す |  |  |  |  |  |  |
| (4) 貯留槽の項を足す（前進波の畳み込み） | 0.457（5/6） | 0.245（3/6） | 0.635（5/6） | 0.274（5/6） | 0.088 | +138.2 ms |
| (4c) 同（時定数の下限を 0.05 → 0.15 s） | 0.508（3/4） | 0.187（4/6） | 0.270（4/4） | 0.418（6/6） | 0.035 | +69.4 ms |
| (3) 自由な指数減衰を足す | 0.267（5/6） | 0.272（6/6） | 0.268（6/6） | 0.258（6/6） | 0.591 | +96.7 ms |
| (7) 出力側の畳み込み（2 成分の和に単位面積の指数核を掛けて置き換える） | 0.042（4/6） | 0.267（2/6） | 0.381（5/6） | 0.361（4/6） | 0.728 | +84.7 ms |
| (8) 2 段階（拡張期の後ろ 30% から時定数を推定し、逆畳み込みしてから凍結版を当てる） | 0.102（4/5） | 0.012（4/6） | 0.060（2/5） | 0.195（6/6） | 0.086 | +80.3 ms |
| 下降を当てはめの対象から外す・残差の中で小さくする |  |  |  |  |  |  |
| (6b) 当てはめを拍長の 0.65 倍で打ち切る | 0.828（6/6） | 0.596（6/6） | 0.530（6/6） | 0.107（6/6） | 0.413 | +25.8 ms |
| (6c) 同 0.55 倍 | 0.728（4/6） | 0.582（6/6） | 0.444（6/6） | 0.182（3/6） | 0.156 | +44.5 ms |
| (6d) 同 0.75 倍 | 0.662（6/6） | 0.545（6/6） | 0.326（6/6） | 0.149（6/6） | 0.726 | +78.7 ms |
| (6e) 絶対時間 0.45 s で打ち切る（拍長の 0.90 倍を上限） | 0.711（6/6） | 0.724（6/6） | 0.461（4/6） | 0.110（3/6） | 0.187 | +42.0 ms |
| (9) 残差を 1 次微分の領域で取る | 0.523（6/6） | 0.687（6/6） | 0.336（6/6） | 0.416（6/6） | 0.510 | +88.8 ms |
| （参考）特徴点法（同梱） | — | 0.430（6/6） | — | 0.550（6/6） | — | 0（基準） |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表6。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench_BC.txt・50_reservoir_bench_C14.txt）。lab_log 追記144・146・147・149・151・152。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員。通過率は凍結版と同じ収束検算（境界張り付き・成分の高さ・競合解の反射係数の差）を当てたときに採用になる割合、すなわち A 段に残る割合。

d 同じ 4,374 名の同じ拍に当てはめ直したもの。2 カーネル模型には拡張期の下降を受ける項が無いので、下降の扱いだけを変えた版を、下降を説明する項を足す案と、下降を当てはめの対象から外す・残差の中で小さくする案に分けて並べる。主とする割合 0.65 は本解析の前に決めた値であり（lab_log 追記139 の候補 (3)。実データに当てる前。同じ値は第2版の特徴点の探索で切痕を探す上限 NOTCH_MAX_FRAC にもある）、これらの数値を見て選び直していない（lab_log 追記145）。T は拍長。右端の列は第2成分のピークと同梱の拡張期側の特徴点との差の中央値（正は第2成分が遅い）。

e 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値。

f 表に載せていない 2 型と、選び方による楽観。節C は 14 型を当てた。(4b)（貯留槽の項＋第2成分の位置の下限 0.01 s）と (6)（0.65 倍の打ち切り＋同 0.01 s）は、下限を緩めても値がほとんど動かない（型3 の ΔT × 大動脈PWV の A 段 (6) 0.826 対 (6b) 0.828、通過率 (4b) 0.092 対 (4) 0.088。lab_log 追記144・146）ので表から省いた。良い版は 14 型から事後に選んでいるので、その値は楽観側にある。

g 参考行の特徴点法の 0.430 は型3 の中の値である。全例（4,374 名）では特徴点法は 0.710 であり（表2）、型3 に絞ると下がるのは型そのものが硬さの関数で、型をまたぐ差が全例の値を押し上げるためである（表6a）。全例・型1 での打ち切りの値は表8b に示す。太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値だけに付けた。

表8b. 全例・型1・型4 での打ち切りと 1 次微分の領域（探索・事後）a, b, c, d, e, f。

| 指標・当てはめ | 段 | 型1（891） | 型3（3,378） | 型4（105） | 全例（4,374） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔT×PWV 凍結版 | A | 0.224（4/6） | 0.220（6/6） | 0.472（3/3） | 0.223（6/6） |
| ΔT×PWV 凍結版 | C | — | 0.207（6/6） | — | 0.205（6/6） |
| ΔT×PWV 0.65 倍で打ち切る（位置の下限 0.01 s） | A | 0.193（3/6） | 0.826（6/6） | 0.540（3/3） | 0.808（5/6） |
| ΔT×PWV 0.65 倍で打ち切る（位置の下限 0.01 s） | C | 0.219（4/6） | 0.586（6/6） | 0.598（3/3） | 0.559（6/6） |
| ΔT×PWV （参考）特徴点法（同梱） | C | 0.343（4/6） | 0.430（6/6） | 0.796（3/3） | 0.710（6/6） |
| RI×抵抗 凍結版 | C | — | 0.184（4/6） | — | 0.171（4/6） |
| RI×抵抗 1 次微分の領域 | C | — | 0.416（6/6） | — | 0.394（6/6） |
| RI×抵抗 （参考）特徴点法（同梱） | C | 0.481（6/6） | 0.550（6/6） | 0.888（3/3） | 0.504（6/6） |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表6d。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench.txt）。lab_log 追記144。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員。—は記録に無い値。

d 事前に決めた判定は全例で下したので、記録にある全例・型1・型4 の値を並べる。この実行の打ち切りは 0.65 倍の打ち切りに第2成分の位置の下限 0.01 s を組み合わせた版 (6) で、型3 では (6b) とほぼ同じ（A 段 0.826 対 0.828、C 段 0.586 対 0.596。lab_log 追記146）。(6b) の全例の値は記録に無い。

e 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全 6 層で予測の向き）を満たす値。型4 は 8 名以上の層が 3 層しかなく、全 6 層の規準は評価できない。

f 全例では、打ち切った版の ΔT は C 段 0.559（6/6）で凍結版（0.223）より高いが、同じ全例の特徴点法（0.710）には届かない。A 段の全例は 0.808 だが 5/6 層で規準を満たさない。型1 では打ち切っても 0.193・0.219 で低い（型1 は層内の大動脈PWV の幅が型3 の約 1/12 で、どの手法でも小さく出る。表6b）。型3 で特徴点法（0.430）を上回ったのは、型3 の中の特徴点法の値が全例より低いためでもある（表8 の注）。RI は 1 次微分の領域でも全例 0.394 で、特徴点法（0.504）に届かない。

表9. B 段と、雑音を足した実行（型3・探索・事後）a, b, c, d, e, f, g。

| 拡張期の下降の扱い | 段 | ΔT×PWV 雑音なし | 1% | 2% | RI×抵抗 雑音なし | 1% | 2% | 通過率 なし／1%／2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) 凍結版（項を持たない） | A | 0.220 | 0.213 | 0.209 | 0.233 | 0.246 | 0.253 | 0.901／0.881／0.862 |
|  | B | 0.510 | 0.532 | 0.563 | 0.184 | 0.201 | 0.134 |  |
|  | C | 0.207 | 0.138 | 0.130 | 0.184 | 0.189 | 0.173 |  |
| (6b) 当てはめを拍長の 0.65 倍で打ち切る | A | 0.828 | 0.819 | 0.786 | 0.530 | 0.493 | 0.414 | 0.413／0.379／0.350 |
|  | B | 0.630 | 0.609 | 0.651 | 0.381 | 0.266 | 0.168 |  |
|  | C | 0.596 | 0.486 | 0.454 | 0.107 | 0.075 | 0.083 |  |
| (9) 残差を 1 次微分の領域で取る | A | 0.523 | 0.370 | 0.416 | 0.336 | 0.103 | 0.181 | 0.510／0.326／0.290 |
|  | B | 0.622 | 0.642 | 0.659 | 0.435 | 0.318 | 0.176 |  |
|  | C | 0.687 | 0.337 | 0.347 | 0.416 | 0.196 | 0.173 |  |
| （参考）特徴点法（同梱） | B | 0.373 | 0.411 | 0.487 | 0.562 | 0.405 | 0.384 | — |
|  | C | 0.430 | （同左） | （同左） | 0.550 | （同左） | （同左） | — |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表6c。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench_B3.txt・50_reservoir_bench_noise0.01.txt・50_reservoir_bench_noise0.02.txt）。lab_log 追記158。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員。この表の B 段 ＝ 凍結版・0.65T の打ち切り・1 次微分の版の 3 つがすべて採用した共通例（732 名。雑音 1% で 388 名、2% で 323 名）、C 段 ＝ 採否を無視した全員（3,378 名）。

d 雑音は拍の峰から谷までの振幅に対する比を標準偏差とする白色ガウス雑音で、波形の型と特徴点は雑音を足す前の拍から付けた。

e 同梱の特徴点法の C 段は雑音を足していない拍の値であり、雑音の列では同じ条件の比較になっていない（雑音を足した拍に特徴点法を当て直す比較は未実施）。B 段で値が動くのは共通例の集まりが変わるため。

f 走らせる前に決めた読み方と結果（lab_log 追記153 §5・追記158）。B 段の問いは「打ち切った版の RI が A 段でしか規準を満たさないのは、当てはめの良さか採用の仕方か」（追記149 の問1）。読み方は「打ち切った版の B 段が |ρ| の中央値 0.30 以上かつ全層で予測の向きなら当てはめの良さ、凍結版の B 段との差が 0.10 未満なら採用の仕方、その間なら両方」。結果は 0.381（6/6）・凍結版との差 0.197 で規則の上では当てはめの良さだが、B 段が分解に有利な部分集合であること、C 段 0.107、雑音で 0.266・0.168 に落ちることから「両方」と読んだ。雑音の読み方は「雑音 1% で 1 次微分の版の通過率が 0.30 未満、または型3・C 段の ΔT × 大動脈PWV が 0.30 未満なら雑音に弱い」で、1% では 0.326・0.337 と該当せず、2% で通過率 0.290 と同じ閾値を下回った。太字は結果ファイルにある層ごとの向き（予測の向きを持った層の数）を用いて付けた。層の数はこの表には写していない。

g 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値。

補足表 S1. 当てはめが探索範囲の端に達した母数（型3・C 段・上位 2 つ）a, b, c, d, e。

| 拡張期の下降の扱い | 端に達した拍の割合 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| (0) 凍結版（項を持たない） | 0.072 | α1:hi 0.04・σ1:hi 0.03 |
| (4) 貯留槽の項を足す（前進波の畳み込み） | 0.903 | g:hi 0.61・τ:lo 0.21 |
| (4c) 同（時定数の下限を 0.05 → 0.15 s） | 0.932 | τ:lo 0.88・g:hi 0.56 |
| (3) 自由な指数減衰を足す | 0.372 | τ:lo 0.33 |
| (7) 出力側の畳み込み（2 成分の和に単位面積の指数核を掛けて置き換える） | 0.254 | α1:hi 0.25・μ1:lo 0.02（τ:lo 0.00） |
| (8) 2 段階（拡張期の後ろ 30% から時定数を推定し、逆畳み込みしてから凍結版を当てる） | 0.914 | σ2:hi 0.70・μ1:lo 0.35 |
| (6b) 当てはめを拍長の 0.65 倍で打ち切る | 0.562 | σ2:hi 0.30・α2:hi 0.23 |
| (6e) 絶対時間 0.45 s で打ち切る（拍長の 0.90 倍を上限） | 0.803 | σ2:hi 0.39・α2:hi 0.39 |
| (9) 残差を 1 次微分の領域で取る | 0.319 | σ2:hi 0.23・Δμ:lo 0.11 |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表6b。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench_BC.txt・50_reservoir_bench_C14.txt）。lab_log 追記144・146・147・149・151・152。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d 母数の名は a1・μ1・σ1・α1 が第1成分の高さ・位置・幅・歪度、a2・Δμ・σ2・α2 が第2成分の同じもの、g・τ が貯留槽の大きさと時定数である。:lo は下限、:hi は上限に達したことを表し、1 つの拍が複数の母数で端に達しうるので割合の合計は 1 にならない。

e 太字は縮退を示す母数（本文で論じる）。

補足表 S2a. 手法の ΔT と線形分離の後進波の到達時間 ΔT_true との差（C 段）a, b, c, d, e。

| 波形の型 | 手法 | n | 差の中央値 | まとめた順位相関 ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型1 | 分解（PPG） | 315 | +257.8 ms | −0.135 |
| 型1 | 分解（圧） | 315 | +255.4 ms | −0.107 |
| 型1 | 特徴点法（同梱） | 315 | +222.0 ms | −0.385 |
| 型3 | 分解（PPG） | 2,771 | +219.0 ms | +0.041 |
| 型3 | 分解（圧） | 2,771 | +187.6 ms | +0.059 |
| 型3 | 特徴点法（同梱） | 2,758 | +114.0 ms | −0.022 |
| 型4 | 分解（PPG） | 105 | +13.1 ms | +0.500 |
| 型4 | 特徴点法（同梱） | 72 | +38.2 ms | −0.538 |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表7a。台本 51番（docs/research/results/51_wave_separation.txt）。lab_log 追記150・152。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d PWDB の指尖の圧 P と流速 U から線形の波分離 P_f = (ΔP + ρc·ΔU)/2、P_b = (ΔP − ρc·ΔU)/2（ρc は収縮期初期の P–U ループの傾き、基線は拍内の最小値）で後進波を作り、ΔT_true は P_b と P_f のピーク時刻の差。

e n は線形分離を評価できた被験者（ρc を推定できない、または後進波が実質的に無い 1,183 名を除く）。差 ＝（手法の ΔT）−（ΔT_true）。ρ は年齢層で分けずにまとめた Spearman。

補足表 S2b. 同じ凍結版の分解を指尖の圧波形に当てた結果（年齢層内 Spearman・全例 4,374 名）a, b, c, d, e。

| 当てた波形 | ΔT×PWV A 段 | ΔT×PWV C 段 | RI×抵抗 A 段 | RI×抵抗 C 段 | 採択率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPG（本稿の主解析） | 0.223（6/6） | 0.205（6/6） | 0.207（5/6） | 0.171（4/6） | 92.3% |
| 圧波形 | 0.486（6/6） | 0.313（6/6） | 0.225（6/6） | 0.220（5/6） | 84.5% |
| （参考）特徴点法（同梱・PPG） | — | 0.710（6/6） | — | 0.504（6/6） | — |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表7b。台本 51番（docs/research/results/51_wave_separation.txt）。lab_log 追記150・152。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d 型3 に限ると、圧波形の ΔT は A 段 0.400（6/6・成立）、C 段 0.227（6/6・不成立）。

e 太字は規準（|ρ| の中央値 ≥ 0.30 かつ全層で予測の向き）を満たす値。

補足表 S3. 追加の検査: 採否の偏り（C6）・第1成分の位置（C7）・因子ごとの主効果（C8）（型3・探索・事後）a, b, c, d, e。

| 検査 | 走らせる前に決めた読み方 | 凍結版 | 0.65 倍で打ち切る | 1 次微分の領域 | （参考）特徴点法（同梱） | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 採否 × 大動脈PWV の層内 ρ | ρ が −0.10 より小さければ、A 段は大動脈PWV の低い側に偏る | −0.124 | +0.026（PWV の三分位ごとの通過率 0.595・0.278・0.451） | −0.542（同 0.777・0.522・0.361） | — | 凍結版と 1 次微分の領域は偏る。打ち切りは偏らない |
| C7a 第1成分と前進波のピークの差（中央値） | 20 ms 以内なら第1成分は前進波にある | 3 版とも +34〜+50 ms | 同左 | 同左 | — | どの版も該当しない。第1成分は PPG の収縮期ピークにある（差 −5〜−8 ms。C 段） |
| C7b 第1成分の時刻 × 大動脈PWV の層内 ρ | ¦ρ¦ が 0.30 以上なら ΔT の変動の一部は第1成分の側から来る | −0.129（C 段） | −0.489（C 段）・−0.794（A 段） | −0.729（C 段） | — | 打ち切りと 1 次微分の領域で該当。打ち切りの A 段では第1成分が収縮期ピークより 31 ms 早い |
| C8 ΔT の因子ごとの主効果 | 脈波伝播速度の主効果が負で、心拍数・駆出時間の効きが凍結版より小さければ「心拍数・駆出時間の効きが減った」 | 脈波伝播速度 −15.9%（−0.23）・心拍数 −16.8%（−0.58） | 脈波伝播速度 −40.9%（−0.56）・心拍数 −18.3%（−0.41）・平均血圧 −11.9% | 脈波伝播速度 −54.8%（−0.64）・心拍数 −3.9%（−0.18）・平均血圧 −13.7%・1回拍出量 +15.6% | 脈波伝播速度 −21.1%（−0.40）・心拍数 −5.3%・1回拍出量 +20.4%（+0.60） | 1 次微分の領域は該当。打ち切りは該当しない（脈波伝播速度の効きだけが増えた） |
| C8 RI の因子ごとの主効果 | 決めていない（記述） | 脈波伝播速度が最大（値は記録に無い） | 脈波伝播速度 +84% | 脈波伝播速度 +86% | 脈波伝播速度 +46% | どの版も脈波伝播速度の主効果が最大で、平均血圧は +24〜35% |

a 探索・事後の解析であり、判定には用いない。改良した当てはめを主解析に用いるには新たな事前登録が要る。

b 出典: 02_tables.md 表6e。台本 50番（docs/research/results/50_reservoir_bench_B3.txt）。lab_log 追記153・158。

c A 段＝その手法が採用した被験者だけ、B 段＝比べる全手法が採用した共通例、C 段＝採否を無視した全員

d 読み方は走らせる前に決めた（lab_log 追記153 §5）。結果は lab_log 追記158 §2。C6 は C 段の全員で、採用を 1・不採用を 0 とした量と大動脈PWV の年齢層内 Spearman ρ の中央値。C7 の t1 は第1成分のピーク時刻、前進波のピークは指尖の圧と流速から線形に分離した前進波（51番）。C8 は表3 と同じ主効果（+1SD と −1SD の平均の差 ÷ 層平均、%。括弧は層内 ρ）で、型3・C 段。

e 打ち切った版の ΔT の改善は、第2成分の移動だけでは説明できない。第1成分の時刻も大動脈PWV とともに動く（−0.489）。1 次微分の領域の A 段は大動脈PWV の低い側に偏る（−0.542）ので、その A 段の値（0.523）は C 段（0.687）より低い。